南通大学可编程控制器实验装置招标公告

南通大学拟采取公开招标方式，确定可编程控制器实验装置的供货单位。现将有关事项公告如下：

一、可编程控制器实验装置数量、技术要求

1、数量：6台。

2、技术要求见附件。

二、投标人基本要求

1、投标人具有独立法人资格，具备相应的经营资质和一定经营规模，拥有良好的信誉、经营业绩和售后服务。

2、所供设备必须有明确的生产厂家、型号、规格、设备序列号、说明书、产地证书、质保书等。其技术参数须为原厂设计和产品说明书所规定。

3、无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

三、投标书基本要求

1、投标书须提供公司简介、企业法人营业执照、法人代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、与所供产品相关的经销或代理授权证书复印件等。

2、投标书分技术标和商务标，技术标正本一份，副本三份；商务标正副本各一份。商务标单独封装。报价时请提供相关配件清单（包括配件名称、数量、规格、技术参数等）。

3、提供验收标准和验收方法。

4、提供相关服务承诺及优惠条件。

四、评标办法

1、开标前由招标工作组确定详尽的评标方法。

2、评标将以性价比为基本原则，性价比高者中标。

五、售后服务要求

1、明确保修年限。保修期内免费维护维修，保修期外提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费。

2、设备发生故障时，报修响应时间为12小时内到达现场。

六、交货及时间要求

1、原包装新品交货，我校验证后方可投入安装。

2、合同签定后30天内安装结束。

3、供方负责设备的安装、调试和使用技术培训，保证设备正常运行后交付使用，并及时组织实物和技术验收。

七、付款方式

安装调试验收合格后两周内，支付合同总金额的95％。另5％作为质保金，安装调试验收合格一年后视质保和售后服务情况支付。中标人投标保证金在安装验收合格后退还。未中标人，开标两天内通知投标人，并退回投标保证金。

八、投标时间及地点

请投标人于2012年9月28日17：00前，将密封好的标书及投标保证金人民币伍仟元（转账支票或汇款凭证复印件）送至南通大学实验室与设备管理处采购供应科，并缴纳评标费人民币叁百元整（现金）。联系地址：南通市啬园路9号，南通大学主校区逸夫教学楼7号楼407室，邮政编码：226019。开户名：南通大学；开户行：建行南通分行；帐号：32001648636059123123。业务联系人：程鹏，联系电话：0513-85012365，传真：0513-85012138。技术咨询：朱龙彪：13301483546  庄丽阳：13962945560。

九、不合格标书及违约处理

1、对不符合招标书要求的投标书不予受理或作废标处理。

2、投标人须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性，一经发现违规者，一律取消本次投标或中标资格，其投标保证金不予退还，并保留追究其法律责任的权利。

南通大学仪器设备招标工作组

2012年9月21日

可编程控制器实验装置

技术要求

特别说明：

1.本需求所述及之要求仅为最基本的技术要求，厂家投标书所述及的系统功能必须满足但不限于仅满足这些要求！评标时，各投标厂家所述之系统功能将成为技术部分评标的重要依据。

2.投标时必须提供详细的设备配置清单（细致到按钮、继电器、端子排的数量等）。

3.必须提供免费现场技术培训及齐备的技术资料；

4.产品全免费保修三年以上。

一、总体要求

实验装置由控制屏、实验桌、可编程序控制器、变频器、通信模块、模拟量模块、主站模块、通讯编程器、模拟控制实验板及GX Developer 7.0、MCGS 5.5、教学仿真等软件组成，装置采用组件式结构，更换便捷，组合灵活。在本装置上，可直观地进行PLC的基本指令练习、多个PLC实际应用的模拟实验及实物实验，所有实验均有组态棒图进行动态跟踪，电气控制系统选用三菱FX系列可编程序控制器，每套实验装置由一个PLC控制系统独立控制，实验装置间可以进行1：N和N:N通信。学生能够学习机电系统的设计、安装、编程、调试和整机运行。

- 实验装置功能要求

- 模拟实验

LED数码显示控制；十字路口交通灯模拟控制；自动配料系统模拟实验；五相步进电机模拟控制、装配流水线模拟控制；机械手动作模拟；四节传送带模拟控制 。

- 变频器实验

变频器的基本操作和参数设置；外部电位器控制变频器调速；外部电压控制变频器调速；PLC控制变频器外部电压的开环调速；PLC控制变频器多段速的调速；基于PLC的变频器控制电机的正反转；基于RS485通讯的变频器控制。

- 温度控制实验

A/D、D/A转换实验；恒温控制实验

- 步进/伺服电机实验

基本参数设置；步进/伺服电机正、反转控制实验；位置、力矩、速度控制实验。

- 触摸屏实验

基本画面组态实验；变频器控制与显示实验；温度控制与显示。

- 网络实验

计算机与PLC间  1：N实验；PLC与PLC间N:N实验

三、电气控制系统要求

系统主要配置：三菱FX2N系列48点PLC主机1台（内置数字量I/O（24路数字量输入/24路数字量输出）），FXON-3A模拟量模块（2路输入1路输出）1只；FX2N-485BD通信模块1块；FX2N-422BD 1块；三菱FR-E740-0.37K-CH 变频器1台；步科伺服电机（SMH60S-0020-30AAK-3LKL） 及驱动器(CD420-AA-000)1套；步科步进电机（2S42Q-02940）及驱动器（2M412）1套；步科MT4404T触摸屏1只；配套的编程电缆。

系统供电电源：三相四线380V交流电源供电，由三只电网电压表监控电网电压，并有三只指示灯指示，带灯保险丝保护，控制屏的供电由钥匙开关和启停开关控制。具有过压、欠压保护电路，当电源电压超出PLC主机所能承受的范围时，即自动报警并切断电源，使主机不会因承受过高的电源电压而导致损坏。

直流电源：提供+5V/1A和+24V/1A直流稳压电源各一路，三位半数显；提供给定(±15V可调电压输出)；定时器兼报警记录仪，平时作时钟使用，具有设定时间、定时报警、切断电源等功能；还可自动记录由于接线或操作错误所造成的漏电告警次数。电流给定电路：提供4～20mA电流信号源1路。

四、软件及配套工程

1.所有设备自带的相关软件必须提供原装正版。系统开发、使用中涉及的软件必须提供非DEMO版本，即软件要能长期连续的工作，不受开发点数的限制。

2.提供系统完整的演示软件及其源程序。

3.提供详细可操作的实验指导书。

4.提供完备的技术资料，如电气原理、接线图。

五、参考图片