南通大学雕铣机招标公告

南通大学采取公开招标方式，购置雕铣机一套。现将有关事项公告如下：

一、机床型号、数量等。

1、机床型号为XK5040，数量为1台。

2、机床技术参数及配置要求见附件。

二、投标人基本要求

1、投标人具有独立法人资格，具备相应的经营资质和一定经营规模，拥有良好的信誉、经营业绩和售后服务。

2、所供设备必须有明确的生产厂家、型号、规格、设备序列号、说明书、产地证书、质保书等。其技术参数须为原厂设计和产品说明书所规定。

3、无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

三、投标书基本要求

1、投标书须提供公司简介、企业法人营业执照、法人代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、与所供产品相关的经销或代理授权证书复印件等。

2、投标书分技术标和商务标，技术标正本一份，副本三份；商务标正副本各一份。商务标单独封装。报价时请提供相关配件清单（包括配件名称、数量、规格、技术参数等）。

3、提供收标准和验收方法。

4、能提供相关服务承诺及优惠条件。

四、评标办法

1、开标前由招标工作组确定详尽的评标方法。

2、评标将以性价比为基本原则，性价比高者中标。

五、售后服务

1、明确质保年限。

2、设备发生故障时，报修响应时间为12小时内到达现场。

六、交货及时间要求

1、所有机床应原包装新品交货，我校验证后方可投入安装。

2、合同签定后45天内安装调试结束。

3、供方负责设备的安装、调试和使用技术培训，保证设备正常运行后交付使用，并及时组织实物和技术验收。

七、付款方式

机床安装调试验收合格后两周内，支付合同总金额的95％。另5％作为质保金，安装调试验收合格一年后视质保和售后服务情况支付。中标人投标保证金在安装验收合格后退还。未中标人，开标两天内通知投标人，并退回投标保证金。

八、投标时间及地点

请投标人于2013年1月14日17：00前，将密封好的标书及投标保证金人民币伍仟元（汇票、转账支票或汇款凭证复印件）送至南通大学实验室与设备管理处采购供应科，并缴纳评标费人民币叁百元整（现金）。联系地址：南通市啬园路9号，南通大学主校区逸夫教学楼7号楼407室，邮政编码：226019。开户名：南通大学；开户行：建行南通分行；帐号：32001648636059123123。业务联系人：程鹏，联系电话：0513-85012365，传真：0513-85012138。技术咨询：朱维南 电话：13706290091。

九、不合格标书及违约处理

1、对不符合招标书要求的投标书不予受理或作废标处理。

2、投标人须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性，一经发现违规者，一律取消本次投标或中标资格，其投标保证金不予退还，并保留追究其法律责任的权利。

南通大学仪器设备招标工作组

2012年12月31日

附件：

XK5040参数及配置要求

一、X、Z轴行程：500x210mm

二、X、Z向磨制C3级滚珠丝杆规格：直径32mm，螺距10mm

三、X、Z向线轨规格：台湾上银HGH30CA2R

四、X、Z轴丝杠轴承规格及精度：P4级7204精密对子轴承

五、龙门通过宽度：550mm

六、Z向通过高度：440mm

（从Y轴安装面至Z轴滑板距离）

七、床身上面（工作台安装面）宽360 mm

八、整体床身、横梁等全树脂砂铸件，二次回火，整体重量不大于1.8T

九、机床精度：①X轴移动对Y轴的安装面的平行度0.015mm/300mm

②X轴对Z轴的垂直度0.012/200（X、Z平面内）

③X轴对Y轴的安装面的垂直度：

0.015mm/300mm上母线(在X-Z平面内)

0.015mm/300mm侧母线（在Y-Z平面内)

④X轴移动的直线度0.01mm/200mm

⑤Z轴上下移动直线度0.01mm/200mm

十、X、Z伺服电机止口按日本安川750W设计。