南通大学电工技术实验装置招标公告

南通大学采取公开招标方式，购置电工技术实验装置。现将有关事项公告如下：

- 设备名称、数量及技术参数要求等。

设备名称：电工技术实验装置

- （含：交流电路实验和电机控制实验）

- 数量：10套

- 技术参数要求等详见附件

二、投标人基本要求

1、投标人具有独立法人资格，具备相应的经营资质和一定经营规模，拥有良好的信誉、经营业绩和售后服务。

2、所供设备必须有明确的生产厂家、型号、规格、设备序列号、说明书、产地证书、质保书等。其技术参数须为原厂设计和产品说明书所规定。

3、无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

三、投标书基本要求

1、投标书须提供公司简介、企业法人营业执照、法人代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、与所供产品相关的经销或代理授权证书复印件等。

2、投标书分技术标和商务标，技术标正本一份，副本三份；商务标正副本各一份。商务标单独封装。报价时请提供相关配件清单（包括配件名称、数量、规格、技术参数等）。

3、提供收标准和验收方法。

4、能提供相关服务承诺及优惠条件。

四、评标办法

1、开标前由招标工作组确定详尽的评标方法。

2、评标将以性价比为基本原则，性价比高者中标。

五、售后服务

1、质保期不低于三年。

2、设备发生故障时，报修响应时间为12小时内到达现场。

六、交货及时间要求

1、所有设备应原包装新品交货，我校验证后方可投入安装。

2、合同签定后45天内安装调试结束。

3、供方负责设备的安装、调试和使用技术培训，保证设备正常运行后交付使用，并及时组织实物和技术验收。

七、付款方式

设备安装调试验收合格后两周内，支付合同总金额的95％。另5％作为质保金，安装调试验收合格一年后视质保和售后服务情况支付。中标人投标保证金在安装验收合格后退还。未中标人，开标两天内通知投标人，并退回投标保证金。

八、投标时间及地点

请投标人于2013年3月12日17：00前，将密封好的标书及投标保证金人民币伍仟元（汇票、转账支票或汇款凭证复印件）送至南通大学实验室与设备管理处采购供应科，并缴纳评标费人民币叁百元整（现金）。联系地址：南通市啬园路9号，南通大学主校区逸夫教学楼7号楼407室，邮政编码：226019。开户名：南通大学；开户行：建行南通分行；帐号：32001648636059123123。业务联系人：陈美玲，联系电话：0513-85012365，传真：0513-85012138。技术咨询：潘宝珠 电话：13912291220。

九、不合格标书及违约处理

1、对不符合招标书要求的投标书不予受理或作废标处理。

2、投标人须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性，一经发现违规者，一律取消本次投标或中标资格，其投标保证金不予退还，并保留追究其法律责任的权利。

南通大学仪器设备招标工作组

2013年3月5日

附件：

- 电工技术实验装置的招标要求

一、技术性能及功能要求

输入电源：三相四线 380V±10% 50Hz

装置容量：1.5kVA

装置要求由电源仪器控制屏、实验桌、实验挂箱及三相鼠笼电机等组成。

1、交流电源要求：三相0～450V及单相0～250V连续可调交流电源。

2、交流仪表要求：指针式精密交流电压表一只，测量范围0～500V，精度1.0级；指针式精密交流电流表一只，，测量范围0～5A，精度1.0级，带有超量程告警、指示及切断总电源功能；功率、功率因数表一只, 功率的测量精度0.5级，电压、电流量程分别为450V、5A，可测量负载的有功功率、无功功率、功率因数及负载的性质，还可以贮存、记录15组功率和功率因数的测试结果数据，并可逐组查询。

3、直流仪表要求：直流数显电压表一只，测量范围0～300V，精度0.5级；直流数显电流表一只，测量范围0～5A，精度0.5级，具有超量程报警、指示及切断总电源等功能。

4、电元器件要求：所选电气元器件必须是正规厂家（正泰、德力西、上海人民电器厂）产品，参数选择合理。

5、三相鼠笼电机要求：Y/△ 380/220V，60W,电机的三个绕组均已引出，接线方便。

6、人身安全保护要求：要求同时配有电流型漏电保护和电压型漏电保护。

7、实验连接线要求：配备两种不同规格的实验连接线，所有实验连接线均采用高可靠护套结构手枪插连接线（不存在任何触电的可能），两种导线都只能配合相应内孔的插座，不能混插。

二、要求完成的实验项目

- 基本电工仪表的使用与测量误差的计算

- 减少仪表测量误差的方法

- 用三表法测量交流电路等效参数

- 正弦稳态交流电路相量的研究（日光灯功率因数提高实验）

- 互感实验

- 单相铁芯变压器特性的测试

- 三相交流电路电压、电流的测量

- 三相电路功率的测量

- 单相电度表的校验

- 功率因数及相序的测量

- 三相异步电动机点动和自锁控制线路

- 三相异步电动机的正反转控制线路

- 三相异步电动机Y-Δ降压起动控制线路

- 三相异步电动机能耗制动控制