南通大学图书馆

存储系统招标公告

我校现采取公开招标方式，确定图书馆SAN存储系统供货单位，现将有关事项公告如下：

一、设备品牌、数量、配置要求及主要技术参数

1、SAN存储1数量、品牌及型号选择范围：

数量：1台

IBM DS5300、HDS AMS2500、EMC VNX5700

SAN存储1配置要求及主要技术参数

| 序号 | 指标项 | 参数指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★处理器 | INTEL XEON 2.0G以上双核处理器 或 双处理器(主处理器INTEL XEON 2.5G以上) |
| 2 | ★缓存 | 32GB或以上 |
| 3 | ★主机接口 | 16个或以上FC (8 Gbps)，支持iSCSI (10 Gbps) |
| 4 | ★支持硬盘类型 | SAS 6Gbps 15000rpm、SAS 10000rpm、SSD等,支持不同类型、不同容量、不同转速磁盘混合使用 |
| 5 | 存储容量 | 最大300T以上 |
| 6 | 最大LUN数量 | ≥2048个LUNs |
| 7 | ★冗余架构 | 双冗余电源，冗余风扇，电源，风扇，控制器等全部部件模块化，支持热插拔机箱内部采用无线缆设计 |
| 8 | ★RAID级别 | 0, 1, 5, 6, 1+0 |
| 9 | OS支持 | Windows 2K3/2K8、Unix、Linux等 |
| 10 | 管理方式 | 支持GUI管理，在管理界面实现监控，性能分析 |
| 11 | 快照、克隆 | 支持阵列内数据卷快照、克隆功能 |
| 12 | ★安装和售后服务 | 需要提供原厂现场安装，3年硬件保修以及现场服务，出具相关原厂授权函和服务承诺函，并注明具体型号。现有三台老存储E4000 M300、E4000 M500、DELL EMC，要求从老机柜中搬迁入新机柜。 |
| 13 | 设备培训要求 | 提供相关产品原厂技术培训 |
| 14 | 配件及其他 | 另配2个磁盘笼，所有磁盘笼分装到两台19寸标准机柜中，提供导轨、光纤、连接线缆等。 |

备注：机柜已有，19英寸国际标准机柜

2、SAN存储2数量、品牌及型号选择范围：

数量：1台

IBM DS5100、HDS AMS2300、EMC VNX5300

SAN存储2配置要求及主要技术参数

| 序号 | 指标项 | 参数指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★处理器 | INTEL XEON 2.0G以上双核处理器 或 双处理器(主处理器INTEL XEON 2.5G以上) |
| 2 | ★缓存 | 16GB或以上 |
| 3 | ★主机接口 | 16个或以上FC (8 Gbps)，支持iSCSI (10 Gbps) |
| 4 | ★支持硬盘类型 | SAS 6Gbps 15000rpm、SAS 10000rpm、SSD等,支持不同类型、不同容量、不同转速磁盘混合使用 |
| 5 | 存储容量 | 最大100T以上 |
| 6 | 最大LUN数量 | ≥2048个LUNs |
| 7 | ★冗余架构 | 双冗余电源，冗余风扇，电源，风扇，控制器等全部部件模块化，支持热插拔机箱内部采用无线缆设计 |
| 8 | ★RAID级别 | 0, 1, 5, 6, 1+0 |
| 9 | OS支持 | Windows 2K3/2K8、Unix、Linux等 |
| 10 | 管理方式 | 支持GUI管理，在管理界面实现监控，性能分析 |
| 11 | 快照、克隆 | 支持阵列内数据卷快照、克隆功能 |
| 12 | ★安装和售后服务 | 需要提供原厂现场安装，3年硬件保修以及现场服务，出具相关原厂授权函和服务承诺函，并注明具体型号。 |
| 13 | 设备培训要求 | 提供相关产品原厂技术培训 |
| 14 | 配件及其他 | 已有19寸标准机柜，提供导轨、光纤、连接线缆等。 |

备注：机柜已有，19英寸国际标准机柜

3、光纤交换机数量、配置要求及主要技术参数

数量：2套

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格和数量 | 2台，第三方国际知名品牌 |
| 2 | ★交换机端口数 | 16口8Gb FC交换机，激活16口 |
| 3 | ★端口速率要求 | 8 Gbit/sec（全双工）；支持4 Gbit/sec、2 Gbit/sec端口速度自适应 |
| 4 | 端口模块 | 全部为支持热插拔的基于工业标准的短波SFP模块 |
| 5 | 分区要求 | 支持基于物理端口的硬分区和基于WWN的软分区 |
| 6 | 管理要求 | 存储管理软件，图形化界面管理，支持SNMP、Telnet,基于Web的管理工具 |
| 7 | ★机架配件 | 要求配置相关机架配件 |
| 8 | ★配套光纤线 | 每台配置32根5M或以上多模光纤线 |

补充说明：以上参数仅供参考，如果因报价人考虑不周造成的增项应由报价人自负。

二、投标人基本要求

1、投标人具有独立法人资格，具备相应的经营资质和一定经营规模，要求注册资金500万以上，拥有良好的信誉、经营业绩和售后服务。

2、投标人投标时需提供服务器生产厂家对该项目的正式授权委托书及售后服务承诺函。

3、投标人必须具有完成原有核心应用系统的软硬件平台平滑迁移的能力。

4、所供设备必须有明确的生产厂家、型号规格、设备序列号、说明书、产地证书、合格证、质保书等，其技术参数须为原厂设计和产品说明书所标定。

5、无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

三、投标书基本要求

1、投标书须提供投标人简介、企业法人营业执照、法人代表身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证和近期主要业绩佐证材料等。

2、投标书分技术标书和商务标书。技术标书的正本一份，副本三份，必须附设备简介（详细配置）、图片；商务标书的正副本各一份，商务标单独封装按配置情况列表报服务器及配套软硬件单价及总价。

3、提供验收标准和验收方法。

4、相关服务承诺及其优惠措施。

四、评标办法

1、开标前由招标工作组确定详尽的评标办法。

2、高于招标配置要求的投标书按标书规定的配置评议。

3、评标将以性价比为基本原则，性价比高者中标。

五、服务要求

1、设备质保期三年。保修期内免费维护维修，保修期外提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费。

2、设备发生故障时，报修响应时间为24小时内到达现场，预计3个工作日内修复有困难时，供方应调配相同配置设备及时替代使用。

3、现有三台老存储E4000 M300、E4000 M500、DELL EMC，要求从老机柜中搬迁入新机柜，并测试运行正常。

六、交货及时间要求

1、原包装新品交货。

2、合同签定生效后30个工作日内完成整套系统的安装调试工作。

3、供方负责与相关单位配合，进行设备的安装、调试，保证设备正常运行后交付使用，并及时组织实物和技术验收。

七、付款方式

安装、调试、验收合格后，支付合同总金额的95％，另5％作为质保金，待保修期满后根据质保和售后服务情况支付。安装、调试、验收合格后退回中标人的投标保证金；开标后两周内退回未中标人的投标保证金。

八、投标时间及地点

请投标人于2011年12月01日17:00前，将密封好的标书及投标保证金人民币壹万元整（转账支票或电汇凭证复印件）送至南通大学实验室与设备管理处采购供应科，并以现金方式缴纳评标费人民币叁百元整。联系地址：南通市啬园路9号，南通大学主校区逸夫教学楼7号楼407室，邮政编码：226019。开户名：南通大学；开户行：建行南通分行；帐号：32001648636059123123。联系人：程鹏，联系电话：0513-85012365，传真：0513-85012138。技术咨询：李炜，电话：13862902023.

九、不合格标书及违约处理

1、对不符合规定要求的投标书不予受理或作废标处理。

2、不能按期到货（包括供货验收不合要求），每延期1天扣服务保证金的1%。

3、投标人须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性，一经发现违规者，一律取消本次投标或中标资格，其投标保证金不予退还，并保留追究其法律责任的权利。

南通大学仪器设备招标工作组

2011-11-24