南通大学DK7740D线切割机床招标公告

南通大学采取公开招标方式，购置线切割机床一套。现将有关事项公告如下：

一、线切割机床型号、数量等。

1、线切割机床型号为DK7740D，数量为1台。

2、DK7740D线切割机床参考性能及技术参数见附件。

二、投标人基本要求

1、投标人具有独立法人资格，具备相应的经营资质和一定经营规模，拥有良好的信誉、经营业绩和售后服务。

2、所供设备必须有明确的生产厂家、型号、规格、设备序列号、说明书、产地证书、质保书等。其技术参数须为原厂设计和产品说明书所规定。

3、无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

三、投标书基本要求

1、投标书须提供公司简介、企业法人营业执照、法人代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、与所供产品相关的经销或代理授权证书复印件等。

2、投标书分技术标和商务标，技术标正本一份，副本三份；商务标正副本各一份。商务标单独封装。报价时请提供相关配件清单（包括配件名称、数量、规格、技术参数等）。

3、提供收标准和验收方法。

4、能提供相关服务承诺及优惠条件。

四、评标办法

1、开标前由招标工作组确定详尽的评标方法。

2、评标将以性价比为基本原则，性价比高者中标。

五、售后服务

1、明确质保年限。

2、设备发生故障时，报修响应时间为12小时内到达现场。

六、交货及时间要求

1、所有机床应原包装新品交货，我校验证后方可投入安装。

2、合同签定后45天内安装调试结束。

3、供方负责设备的安装、调试和使用技术培训，保证设备正常运行后交付使用，并及时组织实物和技术验收。

七、付款方式

机床安装调试验收合格后两周内，支付合同总金额的95％。另5％作为质保金，安装调试验收合格一年后视质保和售后服务情况支付。中标人投标保证金在安装验收合格后退还。未中标人，开标两天内通知投标人，并退回投标保证金。

八、投标时间及地点

请投标人于2011年4月28日17：00前，将密封好的标书及投标保证金人民币伍仟元（汇票、转账支票或汇款凭证复印件）送至南通大学实验室与设备管理处采购供应科，并缴纳评标费人民币叁百元整（现金）。联系地址：南通市啬园路9号，南通大学主校区逸夫教学楼7号楼407室，邮政编码：226019。开户名：南通大学；开户行：建行南通分行；帐号：32001648636059123123。业务联系人：程鹏，联系电话：0513-85012365，13706296121，传真：0513-85012138。

九、不合格标书及违约处理

1、对不符合招标书要求的投标书不予受理或作废标处理。

2、投标人须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性，一经发现违规者，一律取消本次投标或中标资格，其投标保证金不予退还，并保留追究其法律责任的权利。

南通大学仪器设备招标工作组

2011年04月22日

附件： DK7740D线切割机床参考性能及技术参数等

一、机床的性能、特点：

本机是利用电极线和高频电源，在CNC系统控制下，按预定轨迹对工件进行电火花切割加工的线切割机床。该机床刚性较好、运行平稳、功能强、操作方便可靠，适合加工高精度、高韧性、难加工的导电金属模具，复杂的金属零件和样板。该机种极大拓展了线切割机的加工范围，针对塑钢门窗异形材成型模具，铝合金门窗异形成型模具、汽车零部件、电视机、洗衣机等家用电器外壳塑成模具。广泛应用于模具、电子仪器、精密机械、汽车零部件、军工等部门

二、机床的型号、规格及参数：

1、 机床的型号： DK7740D；（配置单片机电柜）

2、 工作台面行程：400mm×500mm；

3、 切割工件最大厚度： 500mm可调  ；

4、 切割工件最大锥度：6°

5、 最大切割效率：≥100mm2/min（Cr12 20-40mm厚时）；

6、 最大切割电流：6A；

7、 粗糙度：加工40mm厚的Cr12（速度在≤20mm2/min时）粗糙度：Ra≤2.5 μm；

8、 加工精度/直径：0.015（Φ10mm）；

9、 机床消耗功率：3kw；

10、电极丝直径：Φ0.15～Φ0.20mm；

11、走丝速度：4～11m/s；（艾默生变频器控制）

12、整机重量：2000kg。

三、单片控制机的主要功能和技术参数：

1、采用3B格式指令，程序容量为2158条，加工时可输入程序。

2、并行口联机传输程序。

3、错误指令自动检出。

4、可插入、删除、修改、作废或恢复任意条指令。

5、加工数据保护功能，对正在加工的程序段和参数不允许修改操作。

6、正割，逆割。

7、短路自动回退

8、手动回退，单条指令可手动回退到头。

9、间隙补偿功能。

10、平移循环，循环次数可设。

11、快速校零。

四、机械部分规格参数：

1、 工作台：

工作台尺寸：500mm×785mm；

工作台带T型槽；

工作台承载：500Kg。

2、 行程：

X 轴：400mm；

Y 轴：500mm；

厚度：500mm；

斜度：±3°/100mm；

3、 辅助行程：

U轴：24mm；

V轴：24mm；

4、 丝杠、导轨：

丝杠：精密滚珠丝杠(XY轴)；

导轨：精密直线导轨；

5、 床身：全封闭式；

6、 主轴上下移动距离：100 mm～500 mm