南通大学远程接入系统改造

招标公告

我校远程接入系统改造拟公开招标，现将有关事项公告如下：

一、具体技术方案以及参数详见附件

二、投标人基本要求

1、投标人具有独立法人资格，具备相应的经营资质和一定经营规模，拥有良好的信誉、经营业绩和售后服务。

2、所供设备必须有明确的生产厂家、型号规格、设备序列号、说明书、产地证书、合格证、质保书等，其技术参数须为原厂设计和产品说明书所标定。

3、无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

三、投标书基本要求

1、投标书须提供投标人简介、企业法人营业执照、法人代表身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、与所供产品相关的经销或代理授权证书复印件和近期主要业绩佐证材料等。

2、投标书分技术标书和商务标书。技术标书的正本一份，副本三份，必须附设备简介（详细配置）、图片；商务标书单独封装，正副本各一份，按配置列表报单价及总价。

3、提供验收标准和验收方法。

4、相关服务承诺及其优惠措施。

四、评标办法

1、开标前由招标工作组确定详尽的评标办法。

2、高于招标配置要求的投标书按招标公告规定的配置评议。

3、评标将以性价比为基本原则，性价比高者中标。

五、售后服务

1、设备质保期至少五年。

2、保修期内免费维护维修，保修期外提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费。

3、设备发生故障时，报修响应时间为24小时内到达现场，预计3个工作日内修复有困难时，供方应调配相同配置的设备及时替代使用。

六、交货及时间要求

1、原包装新品交货。

2、合同签定生效后十五个工作日内到货（人民币报价）。

3、供方负责与相关单位配合，进行设备的安装、调试，保证设备正常运行后交付使用，并及时组织实物和技术验收。

七、付款方式

安装、调试、验收合格后，支付合同总金额的95％，另5％作为质保金，待保修期满后根据质保和售后服务情况支付。安装、调试、验收合格后退回中标人的投标保证金；开标后两周内退回未中标人的投标保证金。

八、投标时间及地点

请投标人于2012年1月4 日下午17：00前，将密封好的标书及投标保证金人民币伍千元整（转账支票或汇票凭证复印件）送至南通大学实验室与设备管理处采购供应科，并以现金方式缴纳评标费人民币叁佰元整。联系地址：南通市啬园路9号，南通大学主校区逸夫教学楼7号楼407室，邮政编码：226019。开户名：南通大学；开户行：建行南通分行；帐号：32001648636059123123。联系人：程鹏，联系电话/传真：0513-85012365、0513-85012138。技术咨询：陈益均 联系电话：0513-85012470，13646289981。

九、不合格标书及违约处理

1、对不符合规定要求的投标书不予受理或作废标处理。

2、不能按期到货（包括供货验收不合要求），每延期1天扣投标保证金的1%。

3、投标人须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性，一经发现违规者，一律取消本次投标或中标资格，其投标保证金不予退还，并保留追究其法律责任的权利。

南通大学仪器设备招标工作组

2011-12-26

附件：

远程接入系统改造技术方案

# 一 现状分析

学校办公系统、财务系统和图书馆资源等仅对校内师生开放，考虑到出差和移动办公需求，授权用户在校外也要能访问这些资源，采用远程接入系统可以实现此功能。目前学校已有一套远程接入系统，采用的是IPSec技术，该设备采购于2006年，随着应用及用户数的增加，并发用户数无法满足需求，尤其是有线通等宽带接入用户受运营商限制，基本无法使用该远程接入系统来访问校内受限制资源，部署SSL VPN能够减少用户受运营商的限制。

# 二 技术参数

1、品牌及型号（按字母排序）

Array SPX 5800、Cisco ASA 5585、Juniper SA6500

2、数量

1套

3、技术参数

| 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 硬件架构 | 采用独立主机硬件设备架构，并使用嵌入式或专属操作系统 |
| 接口 | 独立主机本身≥2个千兆光纤接口 |
| 并发用户数 | 单机最大支持并发SSL 用户数≥10000 本次授权1000用户 |
| SSL 每秒新建连接建立速率 | ≥4000TPS |
| 加密方式 | 安全连线加密方式采用SSL协议 ，使用者可使用浏览器，通过SSL-VPN读取Windows及Unix档案 ，所有的登入与信息交换(session)皆进行加密 |
| 登录方式 | 支持WEB或者客户端软件方式 |
| 操作系统的支持 | 支持Windows XP,32-bit/64-bit Vista以及最新的Windows 7以及后续Windows新操作系统。 其他常用的Linux、MAC、windows CE以及其他常见的智能系统。 支持IPhone OS/Android OS/ Symbian的智能手机或平板电脑的接入 |
| 支持虚拟化技术 | 可虚拟出4个逻辑上独立的SSL VPN设备（虚拟站点技术）； 虚拟站点之间应做到完全的网络逻辑隔离，相互不受影响； |
| 认证方式 | 支持LDAP或RADIUS或Active Directory使用者认证 与现有计费系统数据整合 |
| 角色定义 | 提供详细的角色定义对应（Role Mapping）规则，可依据不同参数将使用者对应至不同角色及不同权限 |
| 日志 | 支持事件记录（log）、使用者机管理者存取记录 |
| 状态检测 | 具备认证前检查机制，可检查使用者的主机状态（如：是否有特定档案登录值等），并可依据检查结果决定使用者是否能够登入SSL VPN网关 |
| 冗余 | 支持HA双机热备功能 |
| 尺寸 | 符合标准19英寸机架式规格 |

4、备注:

- 提供五年全免质保

- 协助完成原VPN数据迁移

- 提供两名原厂认证工程师培训

- 设备每个模块必须明细报价，总价分人民币报价和美金报价；同时，提供后续扩容时，SSL并发用户数每增加500用户和每1000用户的报价