南通大学卧式螺杆注塑机招标公告

南通大学采取公开招标方式，购置卧式螺杆注塑机一台。现将有关事项公告如下：

一、卧式螺杆注塑机性能及参考技术参数见附件。

二、投标人基本要求

1、投标人具有独立法人资格，具备相应的经营资质和一定经营规模，拥有良好的信誉、经营业绩和售后服务。

2、所供设备必须有明确的生产厂家、型号、规格、设备序列号、说明书、产地证书、质保书等。其技术参数须为原厂设计和产品说明书所规定。

3、无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

三、投标书基本要求

1、投标书须提供公司简介、企业法人营业执照、法人代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、与所供产品相关的经销或代理授权证书复印件等。

2、投标书分技术标和商务标，技术标正本一份，副本三份；商务标正副本各一份。商务标单独封装。报价时请提供相关配件清单（包括配件名称、数量、规格、技术参数等）。

3、提供收标准和验收方法。

4、能提供相关服务承诺及优惠条件。

四、评标办法

1、开标前由招标工作组确定详尽的评标方法。

2、评标将以性价比为基本原则，性价比高者中标。

五、售后服务

1、明确质保年限。

2、设备发生故障时，报修响应时间为48小时内到达现场。

六、交货及时间要求

1、该设备原包装新品交货，我校使用部门验证后方可投入安装。

2、合同签定后45天内安装调试结束。

3、供方负责设备的安装、调试和使用技术培训，保证设备正常运行后交付使用，并及时组织实物和技术验收。

七、付款方式

机床安装调试验收合格后两周内，支付合同总金额的95％。另5％作为质保金，安装调试验收合格一年后视质保和售后服务情况支付。中标人投标保证金在安装验收合格后退还。未中标人，开标两天内通知投标人，并退回投标保证金。

八、投标时间及地点

请投标人于2011年6月30日17：00前，将密封好的标书及投标保证金人民币伍仟元（汇票、转账支票或汇款凭证复印件）送至南通大学实验室与设备管理处采购供应科，并缴纳评标费人民币叁百元整（现金）。联系地址：南通市啬园路9号，南通大学主校区逸夫教学楼7号楼407室，邮政编码：226019。开户名：南通大学；开户行：建行南通分行；帐号：32001648636059123123。业务联系人：程鹏，联系电话：0513-85012365，13706296121，传真：0513-85012138。

九、不合格标书及违约处理

1、对不符合招标书要求的投标书不予受理或作废标处理。

2、投标人须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性，一经发现违规者，一律取消本次投标或中标资格，其投标保证金不予退还，并保留追究其法律责任的权利。

南通大学仪器设备招标工作组

2011年06月23日

卧式螺杆注塑机性能及参考技术参数见附件：

一、机床的性能，特点

注塑（注射）机是热塑性塑料注射成型的设备，卧式螺杆注塑机功能及参考技术参数见附件。要求注塑机具有重复精度高、加热控制精确、电脑控制全自动操作、噪音低和节能的特点。

二、参考技术参数

1、额定注射量：300cm3

2、闭环控制伺服驱动系统

3、带料烘干装置、配废料粉碎机

4、主要参考技术参数

| 注射部份 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 螺杆直径 | mm | 45 |
| 螺杆长径比 | L/D | 22.4 |
| 理论射胶容量 | cm | 300 |
| 射胶压力 | MPa | 190 |
| 注射行程 | mm | 200 |
| 螺杆转速 | rpm | 0－180 |
| 锁模部份 |  |  |
| 锁模力 | KN | 1680 |
| 开模行程 | mm | 420 |
| 模具厚度 | mm | 180－500 |
| 拉杆内间距 | mm | 460*460 |
| 顶出力 | KN | 39 |
| 顶出行程 | mm | 120 |
| 顶出杆数 | P | 4+1 |
| 其它 |  |  |
| 最大油泵压力 | Mpa | 17.5 |
| 伺服电机功率 | KW | 18 |
| 电热功率 | KW | 13 |

5、主要零部件要求（供参考，其他厂家生产请标注，性能质量相当）

| 部件名称 | 产地 |
| --- | --- |
| 液压阀 | 油研 |
| 预塑油马达 | 英特姆 |
| 伺服电机 | 日本三菱 |
| 调模油马达 | 伊顿 |
| 电脑 | 宝捷信 |
| 电子尺 | 意大利 |
| 电磁阀 | 油研 |
| 交流接触器 | 施耐德 |
| 断路器 | 施耐德 |
| 密封件 | 日本 |
| 行程开关 | 施耐德 |
| 近接开关 | 施耐德 |
| 润滑泵 | 超润 |