- 南通大学临床技能训练中心数字监控项目招标公告

我校采取公开招标方式，确定临床技能训练中心数字监控的供货单位。现将有关事项公告如下：

一、设备情况介绍、品牌型号、数量以及技术参数详见附件。

二、投标人基本要求

1、投标人具有独立法人资格，具备相应的经营资质和一定经营规模，拥有良好的信誉、经营业绩和售后服务。

2、所供设备必须有明确的生产厂家、型号规格、设备序列号、说明书、产地证书、合格证、质保书等，其技术参数须为原厂设计和产品说明书所标定。

3、投标人须具有建筑智能化工程设计与施工三级及以上资质或建筑智能化工程专业承包三级及以上资质或计算机信息系统集成三级及以上资质，通过ISO9001质量管理体系认证，具有安全生产许可证；

4、无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

5、投标人须与使用部门联系，现场看样，待明确后再设计、提交标书。

三、投标书基本要求

1、投标书须提供投标人简介、企业法人营业执照、法人代表身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、与所供产品相关的经销或代理授权证书复印件和近期主要业绩佐证材料等。

2、投标书分技术标书和商务标书。技术标书的正本一份，副本三份，必须附设备简介（详细配置）、图片及系统拓扑图；商务标书单独封装，正副本各一份，按配置列表报单价及总价，单价和总价均应包括设备、包装、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等所有费用，以及一切税费。

3、提供验收标准和验收方法。

4、相关服务承诺及其优惠措施。

四、评标办法

1、开标前由招标工作组确定详尽的评标办法。

2、高于招标配置要求的投标书按招标公告规定的配置评议。

3、评标将以性价比为基本原则，性价比高者中标。

五、售后服务

1、设备质保期至少三年。

2、保修期内免费维护维修，保修期外提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费。

3、设备发生故障时，报修响应时间为24小时内到达现场，预计3个工作日内修复有困难时，供方应调配相同配置的设备及时替代使用。

六、交货及时间要求

1、原包装新品交货。

2、合同签订生效后十五个工作日内到货。

3、供方负责与相关单位配合，进行设备的安装、调试，保证设备正常运行后交付使用，并及时组织实物和技术验收。

七、付款方式

安装、调试、验收合格后，支付合同总金额的95％，另5％作为质保金，一年后根据质保和售后服务情况支付。安装、调试、验收合格后退回中标人的投标保证金；开标后两周内退回未中标人的投标保证金。

八、投标时间及地点

请投标人于2012年9月27 日下午17：00前，将密封好的标书及投标保证金人民币伍仟整（转账支票或汇票）送至南通大学实验室与设备管理处采购供应科，并以现金方式缴纳评标费人民币叁佰元整。联系地址：南通市啬园路9号，南通大学主校区逸夫教学楼7号楼407室，邮政编码：226019。开户名：南通大学；开户行：建行南通分行；帐号：32001648636059123123。联系人：程鹏，联系电话/传真：0513-85012365，0513-85012138。 技术咨询：汤乐民 13814607967。

九、不合格标书及违约处理

1、对不符合规定要求的投标书不予受理或作废标处理。

2、不能按期到货（包括供货验收不合要求），每延期1天扣投标保证金的1%。

3、投标人须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性，一经发现违规者，一律取消本次投标或中标资格，其投标保证金不予退还，并保留追究其法律责任的权利。

南通大学仪器设备招标工作组

2012-9-21

附件：

## 项目概述

南通大学临床技能训练中心要求对实验过程进行全程的录音和录像，要求实现学生在实训室内的相关实验操作可以提供给相关的导师进行实时指导和提供教学录像为学生点评。

## 项目需求

本次共计给13个实训室安装高清的视频监控摄像机，其中4个实训室安装1080P高清智能球型摄像机(每个实训室安装2台摄像机)，其他9个实训室安装720P的半球摄像机(每个实训室安装1台摄像机)，同时在实训楼的主入口处安装1个720P的彩色红外半球摄像机，对进出的相关人员进行实时监控。

根据实际使用要求在会议室内实现对实训现场的实时查看，以及对以前录像的查询，在监控中心进行实时录像，以方便以后查询使用。

- 在妇产科实训室1、ICU实训室、内科技能实训室1、内科实训室2内的中间部位（或根据要监控的区域）每间设置2台1080P的高清网络智能快球摄像机，每个智能球机配置1个高灵敏度的拾音器，用于实现音视频的同步录音和录像。

- 在其他的实训室内每个实训室配置1个720P的网络彩色半球摄像机，每个半球摄像机配置1个高灵敏度的拾音器，用于实现音视频的同步录音和录像。

- 在每个实训室内配置1个有源音箱，连接其中1台摄像机，实现监控室和实训室的语音对讲。

- 在监控中心配置2台24口的千兆交换机，作为网络核心设备，实现摄像机、硬盘录像机以及解码器的互联互通。

- 在监控中心配置2台全高清的网络硬盘录像机，每台硬盘录像机配置5块2TB的监控专用硬盘，实现对前端图像的录像和存储。同时监控中心配置的客户端电脑可以方便的看到前端的图像，也可以方便地回放视频录像。

- 在会议室和ICU实训室配置高清解码器和解码器专用键盘，解码器连接65英寸液晶电视机，实现高清图像查看，通过键盘可以方便地切换不同的摄像机，控制前端的高清智能球型摄像机。也可以实现录像的回放。

## 设备清单

| 序号 | 项目名称 | 描 述 | 品牌要求 | 数 量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内嵌入式网络高清球机 | 采用SONY高性能200万逐行扫描CMOS传感器，夜间效果更好，捕捉清晰的动态画面，20倍光学变倍，12倍数字变倍，总变倍率达到240倍， 独特的三维定位功能，捕捉目标更方便、精准、快捷 | 大华、威视达、广博特 | 8 | 台 |
| 2 | 彩色半球摄像机 | 采用百万高清晰度1/3英寸CMOS ，实现了全实时最高1280*720的数字图像分辨率，优秀的低照性能。采用先进的3D动态智能降噪功能，在低照度的环境下，降低噪点的同时也能保证移动物体的边缘清晰不拖尾。采用先进的H.264处理技术，支持双码流，在低带宽网络环境下流畅传输高质量的H.264视频图像，同时也支持MJPEG压缩方式，提供灵活选择；内置2.8-12mm镜头；支持日夜彩色黑白转换；支持音频、报警、红外夜视，ICR自动切换功能，提供第三方系统集成接口。 | 大华、威视达、广博特 | 9 | 台 |
| 3 | 彩色红外半球摄像机 | 采用百万高清晰度1/3英寸CMOS ，实现了全实时最高1280*720的数字图像分辨率，优秀的低照性能。采用先进的3D动态智能降噪功能，在低照度的环境下，降低噪点的同时也能保证移动物体的边缘清晰不拖尾。采用先进的H.264处理技术，支持双码流，在低带宽网络环境下流畅传输高质量的H.264视频图像，同时也支持MJPEG压缩方式，提供灵活选择；内置2.8-12mm镜头；支持日夜彩色黑白转换；支持音频、报警、红外夜视，ICR自动切换功能，提供第三方系统集成接口。 | 大华、威视达、广博特 | 1 | 台 |
| 4 | 视频存储设备 | 支持16路全高清1080P网络数字视频/32路720P/80路D1 | 大华、威视达、广博特 | 2 | 台 |
| 5 | 硬盘 | 2TB监控专用硬盘 | 西数 | 10 | 块 |
| 6 | 高清解码器 | VS6904系列基于IP网络，将来自于前端数字监VS6904最高支持1080P(1920*1080)格式高清视频解码，支持双码流。 | 大华、威视达、广博特 | 2 | 台 |
| 7 | 解码器专用键盘 | 实现对高清解码的实时控制，控制前端摄像机的变焦变倍，画面的切换 | 大华、威视达、广博特 | 2 | 台 |
| 8 | 拾音器 | 高保真、语音清晰、噪音低；ClearSpeech自适应动态降噪处理技术，内置高速DSP数字信号处理器；表面喷涂德国FLAYER漫射涂层，完美收音；采用十字防漩式音孔，其内部共振声腔经过精确计算，收音更清晰；内置雷击保护、电源极性反转保护；监听面积：10平方米-50平方米；音频传输距离：3000米；频率响应：20Hz ～ 20kHz；信噪比：75dB；动态范围：104dB；输出阻抗：600欧姆非平衡；适配器：内置前置放大电路，不需要适配器；符合标准：欧盟CE标准,美国FCC认证,最高检同步录音录像系统建设规范 | 快鱼、PeakFire、SWIFTCN | 17 | 台 |
| 9 | 有源音箱 | 2.0有源音箱，3.5接口 | 普通 | 13 | 套 |
| 10 | 网络线 | 六类非屏蔽双绞线 | 北讯、天诚、康普 | 5 | 箱 |
| 11 | 电源线 | 国标 | 天诚、赛格、帝一 | 850 | 米 |
| 12 | 交换机 | 了24个固定的10/100/1000Base-T自适应以太网端口（简称电口），2个千兆SFP端口（简称光口），其中端口12和端口24为Combo口（即电口与其对应的光口是光电复用关系），同时实现了光口12和光口24之间的聚合，增加了带宽。同时，该两端口之间彼此动态备份，提高了连接可靠性，外形采用19英寸钢壳标准机架设计。 | H3C、华为、锐捷 | 2 | 台 |
| 13 | 辅助材料 |  |  | 1 | 台 |
| 14 | 实施费用 |  |  | 1 | 批 |

## 相关主要产品技术要求

## 1.4.1高清网络球型摄像机

| 品牌 |  | 大华、威视达、广博特 |
| --- | --- | --- |
| 硬件 |  |  |
| 网络芯片 | 局域网 | Realtek 10/100M BASE-TX自适应 |
| 成像器件 |  | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| 有效像素 |  | 1920(H)×1080(V) |
| 镜头 |  | 20倍光学 |
| 焦距 |  | f=4.7mm(广角端) ~ 94mm(远端) |
| 光圈 |  | F1.6 ~F3.5 |
| 水平视角 |  | 55.2度(广角端)~2.9度(远端) |
| 最低照度 |  | 0.1Lux(彩色)@F1.6，0.01Lux(黑白)@F1.6，宽动态 |
| 日/夜转换 |  | 自动电子彩转黑，带ICR |
| 信噪比 |  | ≥50db(AGC OFF,Weight On) |
| 机芯调节参数 |  | 白平衡AWC/ATW、自动增益控制AGC、背光补偿BLC、亮度、色度、饱和度、锐度 |
| 电子快门 |  | 1/25—1/10000秒，慢快门1/2,1/4,1/8,1/12 |
| 接口 |  |  |
| 音频/对讲输入 |  | 1路麦克风输入(支持线性输入)，3.5mm音频接口； |
| 音频输出 |  | 1路3.5mm音频接口 |
| 网络接口 | 局域网 | 10/100M网络自适应,RJ45适配器 |
| I/O输入输出 |  | 1路开关量输入/1路开关量输出(120VAC 1A/24VDC 1A) |
| 音视频编码 |  |  |
| 视频编码 |  | H.264 Main Profile编码 MJPEG/JPEG Baseline编码 |
| 图像分辨率 | 主码流 | 1920*1080,1-25（30）帧/秒 1280*720,1-25（30）帧/秒 |
|  | 次码流 | 640*480，1-25帧/秒 320*240，1-25帧/秒 160*112，1-25帧/秒 |
| 视频压缩码率 |  | 32Kbps～16Mbps连续可调,支持CBR/VBR |
| 字幕叠加 |  | 支持通道名、日期时间、码流、变倍信息叠加,叠加位置可调 |
| 音频编码 |  | G.711,支持32K立体声 |
| 数据传输及图像处理 |  |  |
| 数据存储 |  | 视频、图片文件 |
| 存储机制 |  | 手动 |
| 报警传输 |  | E-mail电子邮件、浏览器、管理软件 |
| 协议支持 |  | TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP |
| ONVIF协议 |  | 支持 |
| 客户端浏览 | PC电脑 | 支持IE6.0及以上(设备内嵌Web Server),支持10用户并发访问(MAX) |
|  | 智能手机 | 支持Windows Mobile、Symbian、iPhone平台 |
| 常规参数 |  |  |
| 防护等级 |  | 符合IP66标准 |
| 机械性能 | 水平范围 | 360°连续旋转 |
|  | 水平速度 | 水平键控速度:0.1-250°/s； 可变水平自动扫描速度1-40°/s； 水平预置点速度:250°/s |
|  | 垂直范围 | 180°（自动翻转） |
|  | 垂直速度 | 垂直键控速度:0.1°-150°/s； 可变垂直自动扫描速度1-20°/s； 垂直预置点速度:150°/s |
|  | 比例变倍 | 支持 |
|  | 预置点个数 | 255个 预置位精度小于0.05º |
|  | 预置位巡视 | 2条, 停留时间可调，每条可添加8个预置点 |
|  | 花样扫描 | 2条 |
|  | 断电记忆 | 支持 |
|  | 看守位功能 | 预置点 / 花样扫描 / 预置位巡视 / 削苹果扫描/自动扫描 |
|  | 方位角信息显示 | 支持 |
|  | 定时任务 | 5通道定时激活预置点 / 花样扫描 / 预置位巡视 / 削苹果扫描/自动扫描 |
| 材质 |  | 6寸透明球罩,铝合金外壳 |
| 工作温度 |  | -10℃ - +55℃ |
| 工作湿度 |  | 0% - 90% |
| 供电 |  | AC/DC 24V |
| 设备功率 |  | 25W max(35W max当加热器开启时) |
| 设备尺寸 |  | Φ218(外径) *281(高)mm |
| 设备重量 |  | 3千克 |

## 1.4.2网络硬盘录像机

| 规格型号 | 大华、威视达、广博特 |
| --- | --- |
| 处理能力 |  |
| 前端接入 | 支持16路全高清1080P网络数字视频/32路720P/80路D1 |
| 解码显示 | 支持1080P高清视频解码 |
| 存储 | 支持10盘位SATA接口硬盘 |
| 接口 |  |
| 网络接口 | 2* RJ45适配器，10/100M/1000M网络自适应 |
| 模拟视频输出 | 2*BNC适配器 |
| 音频输入/输出 | 4*BNC适配器 |
| 高清显示输出 | 1*HDMI,1*VGA, |
| I/O输入输出 | 1路RS485,1路RS232 |
| 指示灯 | 报警、网络传输、布防等工作状态指示 |
| 常规参数 |  |
| 工作温度 | -10℃ - +55℃ |
| 工作湿度 | 5% - 90% |
| 供电 | 100V AC—220V AC, 47—63HZ |
| 设备功率 | 45W(不含硬盘) |
| 设备尺寸 | 19英寸标准2U机箱 |

## 1.4.3高清网络视频解码器

| 规格型号 |  | 大华、威视达、广博特 |
| --- | --- | --- |
| 硬件 |  |  |
| 处理器 |  | ARM9,32 bit RISC |
| 芯片组 |  | 海思Hi3520 |
| 内存 |  | 128MB |
| ROM |  | 16MB |
| 网络芯片 | 局域网 | Realtek 10/100M BASE-TX自适应 |
| 接口 |  |  |
| 视频输出 |  | 高清数字视频、模拟视频输出 |
| 音频输出 |  | 高清数字音频、模拟音频线性输出 |
| 网络接口 |  | 10/100M网络自适应,RJ45适配器 |
| 视频/音频输出接口 |  | 高清数字HDMI*1，色差分量YPbPr*1，BNC*1，VGA*1 |
| 控制口 |  | 1路RS485 |
| 音视频解码 |  |  |
| 视频解码 |  | H.264解码/MJPEG解码 |
| 图像分辨率 |  | 最高支持1080P(1920*1080)全高清 |
| 视频帧率 |  | 1-25帧/秒或1-30帧/秒(配合使用区域电源频率) |
| 视频解码码率 |  | 支持32Kbps～16Mbps,支持CBR/VBR |
| 音频解码 |  | G.726,支持32K立体声 |
| 巡回切换 |  | 支持 |
| 群组切换 |  | 支持 |
| 数据传输 |  |  |
| 协议支持 |  | TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、UPNP |
| 操作系统支持 |  | Microsoft XP SP2及以上版本 |
| 网络浏览器 |  | 支持IE6.0及以上(设备内嵌Web Server),支持10用户并发访问(MAX) |
| 常规参数 |  |  |
| 工作温度 |  | -10℃ - +55℃ |
| 工作湿度 |  | 0% - 90% |
| 供电 |  | DC12V |
| 设备功率 |  | 5W(通常值) |
| 设备尺寸 |  | 205(长)*150(宽) *50(高)mm |
| 设备重量 |  | 0.73千克 |

## 1.4.4网络高清室内小半球

| 规格型号 |  | 大华、威视达、广博特 |
| --- | --- | --- |
| 硬件 |  |  |
| 网络芯片 | 局域网 | Realtek 10/100M BASE-TX自适应 |
| 成像器件 |  | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| 有效像素 |  | 1280(H)×720(V) |
| 最低照度 |  | 彩色0.1Lux @(F1.2，AGC ON)；黑白0.001Lux @(F1.2，AGC ON) |
| 日/夜转换 |  | 自动电子彩转黑，带ICR |
| 红外参数（可扩展） |  | 15颗红外灯,最远照射距离：10米 |
| 信噪比 |  | ≥50db(AGC OFF,Weight On) |
| 电子快门 |  | 1/25—1/100000秒，慢快门1/2,1/4,1/8,1/12秒 |
| 接口 |  |  |
| 光学镜头 | 接口 | Φ14 |
|  | 镜头 | 自动光圈 |
|  | 焦距 | 2.8-12mm |
| 音频/对讲输入 |  | 1路麦克风输入(支持线性输入)，3.5mm音频接口 |
| 音频输出 |  | 1路3.5mm音频接口 |
| 视频输出 |  | 1路CVBS视频BNC接口 |
| 存储接口 |  | 支持SD2.0标准Micro SDHC卡,最大容量32G(可选) |
| 网络接口 | 局域网 | 10/100M网络自适应,RJ45适配器 |
| I/O输入输出 |  | 1路开关量输入/1路开关量输出(120VAC 1A/24VDC 1A),1路RS232 |
| 音视频编码 |  |  |
| 视频编码 |  | H.264 Main Profile编码 MJPEG/JPEG Baseline编码 |
| 图像分辨率 | 主码流 | 1280*720,1-25（30）帧/秒 |
|  | 次码流 | 640*480，1-25帧/秒 320*240，1-25帧/秒 160*112，1-25帧/秒 |
| 视频压缩码率 |  | 32Kbps～16Mbps连续可调,支持CBR/VBR |
| 字幕叠加 |  | 支持通道名、日期时间、码流信息叠加,叠加位置可调 |
| 音频编码 |  | G.711 ,支持32K立体声 |
| 数据传输及存储 |  |  |
| 数据存储 |  | 视频、图片文件 |
| 存储机制 |  | 手动、自动(循环、定时、报警开关量、移动侦测) |
| 报警数据传输 |  | FTP、E-mail电子邮件、浏览器、管理软件 |
| 无线协议支持（-W） |  | 802.11b/g、支持WEP、WPA、WPA2加密协议 |
| 协议支持 |  | TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP |
| ONVIF协议 |  | 支持 |
| 客户端浏览 | PC电脑 | 支持IE6.0及以上(设备内嵌Web Server),支持10用户并发访问(MAX) |
|  | 智能手机 | 支持Windows Mobile、Symbian、iPhone平台 |
| 常规参数 |  |  |
| 工作温度 |  | -10℃ - +55℃ |
| 工作湿度 |  | 0% - 90% |
| 供电 |  | DC12V/PoE（-POE） |
| 设备功率 |  | 9W(MAX) |
| 设备尺寸 |  | Φ145(外径)*104(高)mm |
| 设备重量 |  | 0.6千克 |